внесение изменений в ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ)

НАРО-ФОМИНСКОГО городского округа

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	4

Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон	4

Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	5

Ж-1.1 – ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ  МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	12

Ж-1.2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	17

Ж-1.3 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	19

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ	26

Ж-2.1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ	32

Ж-2.2  – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ	38

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон	44

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	44

О-1.1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА	51

О-1.2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	57

О-1.3 – ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНОЙ ЗАСТРОЙКИ	63

О-2 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ	66

О-2А – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ И СПОРТА	71

О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА	76

О-3А– ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССОВОГО СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ	80

О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА	83

О-5 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА	87

Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур	90

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА	90

П-1 – ЗОНА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ	95

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА	97

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	100

Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения	104

Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ	104

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА	108

Р-2.1 – ЗОНА РЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО ПОЛИГОНА ТБО	111

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения	112

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ	112

СП -2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	115

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	117

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования	123

СХ-1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ	123

СХ-2 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА	124

СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	128

СХ-4 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА	132

Статья 34. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон	135

МФ-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 1	135

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития территорий	140

ГЛАВА 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодом 2.1 не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

-	с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

-	для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

-	как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

-	как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000*** | 1 000 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% 4 эт. - 38,9% | 3 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 30 000*** | 1 000 000 | 5 эт. - 34,8% 6 эт. - 31,5% 7 эт. - 28,8% 8 эт. - 26,5% | 3 |
| 3. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) ** | 2.6 | Устанавливаются проектом межевания территории |  | 0% | 1 |
| 4. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 5. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 13. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 15. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 18. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 19. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 20. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 21. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 22. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 23. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 24. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% 4 эт. - 41% 5 эт. - 37% 6 эт. - 34% 7 эт. - 31% | 3 |
| 25. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 26. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 27. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 28. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 29. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 30. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 31. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 32. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 33. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 34. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 35. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 36. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 37. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

** - для формирования земельных участков под существующими многоквартирными жилыми домами в соответствии с жилищным законодательством

*** - не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Общежития | 3.2.4 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 3. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 9. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 10. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 12. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 13. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 14. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 16. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-1.1 – ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ  МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000* | 1 000 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% 4 эт. - 38,9% | 3 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 30 000* | 1 000 000 | 5 эт. - 34,8% 6 эт. - 31,5% 7 эт. - 28,8% 8 эт. - 26,5% | 3 |
| 3. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 30 000* | 1 000 000 | 9 эт. - 24,6% 10 эт. - 23,0% 11 эт. - 21,6% 12 эт. - 20,3% 13 эт. - 19,2% 14 эт. - 18,1% 15 эт. - 17,2% 16 эт. - 16,4% 17 эт. и более - 15,7% | 3 |
| 4. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 | 20 000 | 75% | 3 |
| 5. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 14. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 17. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 18. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 19. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 20. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 21. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 22. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 23. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 24. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 26. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 27. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 28. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 29. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

* - не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min |  | max |  |  |
| 1. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 |  | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 |  | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 |  | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению |  | 50% | 3 |
| 5. | Рынки | 4.3 | 1 500 |  | 50 000 | 45% | 3 |
| 6. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 |  | 10 000 | 60% | 3 |
| 7. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 |  | 50 000 | 60% | 3 |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-1.2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 2030 | 13560 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-1.3 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000 | 1 000 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% 4 эт. - 38,9% | 3 |
| 2. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 30 000 | 1 000 000 | 5 эт. - 34,8% 6 эт. - 31,5% 7 эт. - 28,8% 8 эт. - 26,5% | 3 |
| 3. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 30 000 | 1 000 000 | 9 эт. - 24,6% 10 эт. - 23,0% 11 эт. - 21,6% 12 эт. - 20,3% | 3 |
| 4. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 5. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 13. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 14. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 15. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 18. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 19. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 200 000 | 50% | 3 |
| 20. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 21. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 22. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 23. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 24. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% 4 эт. - 41% 5 эт. - 37% 6 эт. - 34% 7 эт. - 31% | 3 |
| 25. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 26. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 27. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 28. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 29. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 30. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 31. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 32. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 33. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 34. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 35. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 36. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 37. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

** - для формирования земельных участков под существующими многоквартирными жилыми домами в соответствии с жилищным законодательством

*** - не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Общежития | 3.2.4 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 3. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 9. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 10. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 12. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 13. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 14. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 16. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1* | 400 | 500 000 | 40% | 3 |
| 2. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 500 | 20 000 | 75% | 3 |
| 3. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 4. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 14. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 20. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 21. | Магазины | 4.4 | 400 | 10 000 | 50% | 3 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 24. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 25. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 26. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 27. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 28. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 29. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 30. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 31. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 32. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 33. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 34. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

* -  земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 40% | 3 |
| 2. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 3 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 0 |
| 3. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 4. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 10. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 12. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 13. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 14. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 15. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-2.1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в городских населенных пунктах Ж-2.1 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2.1  могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1** | 400 | 500 000 | 40% | 3 |
| 2. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 500 | 20 000 | 75% | 3 |
| 3. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 4. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 14. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 20. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 21. | Магазины | 4.4 | 400 | 10 000 | 50% | 3 |
| 22. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 23. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 24. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 25. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 26. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 27. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 28. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 29. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 30. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 31. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 32. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 33. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

** -  земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 40% | 3 |
| 2. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 3 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 0 |
| 3. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 4. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 10. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 12. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 13. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

* - земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Ж-2.2  – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2.2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1* | 400 | 500 000 | 40% | 3 |
| 2. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 40% | 3 |
| 3. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 3 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 0 |
| 4. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 500 | 20 000 | 75% | 3 |
| 5. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 6. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 11. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 13. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 14. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 15. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 16. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 20. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 21. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 22. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 23. | Магазины | 4.4 | 400 | 10 000 | 50% | 3 |
| 24. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 25. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 26. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 27. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 28. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 29. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 30. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 31. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 32. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 33. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 34. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 35. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 36. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

* -  земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 2. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 8. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 9. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 10. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 11. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 12. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 13. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2.2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей |  | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min |  | max |  |  |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 500 |  | 20 000 | 75% |  | 3 |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 |  | 100 000 | 75% |  | 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 |  | 100 000 | 75% |  | 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 |  | 100 000 | 75% |  | 3 |
| 5. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 6. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 7. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 8. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 9. | Общежития | 3.2.4 | 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 10. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 11. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 |  | 1 000 000 | 60% |  | 3 |
| 12. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 |  | 1 000 000 | 50% |  | 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |  | 3 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 15. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 |  | 100 000 | 50% |  | 3 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 |  | 100 000 | 50% |  | 3 |
| 17. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 |  | 100 000 | 50% |  | 3 |
| 18. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 |  | 100 000 | 50% |  | 3 |
| 19. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 |  | 100 000 | 50% |  | 3 |
| 20. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 21. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 22. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 23. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 24. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 |  | 10 000 | 60% |  | 3 |
| 25. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 2 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 26. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 2 500 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 27. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 |  | 10 000 | 60% |  | 3 |
| 28. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 000 |  | 100 000 | 60% |  | 3 |
| 29. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 |  | 100 000 | 55% |  | 3 |
| 30. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 |  | Не подлежит установлению | 50% |  | 3 |
| 31. | Рынки | 4.3 | 1 500 |  | 50 000 | 45% |  | 3 |
| 32. | Магазины | 4.4 | 100 |  | 10 000 | 50% |  | 3 |
| 33. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 |  | 10 000 | 60% |  | 3 |
| 34. | Общественное питание | 4.6 | 500 |  | 10 000 | 50% |  | 3 |
| 35. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 |  | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% |  | 3 |
| 36. | Развлечения | 4.8 | 5 000 |  | 100 000 | 55% |  | 3 |
| 37. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 000 |  | 100 000 | 55% |  | 3 |
| 38. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 |  | 20 000 | 75% |  | 3 |
| 39. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 |  | 10 000 | 45% |  | 3 |
| 40. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 1 000 |  | 10 000 | 45% |  | 3 |
| 41. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 |  | 10 000 | 45% |  | 3 |
| 42. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 000 |  | 10 000 | 45% |  | 3 |
| 43. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 |  | 50 000 | 60% |  | 3 |
| 44. | Спорт | 5.1 | 400 |  | 100000 | 75% |  | 3 |
| 45. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 |  | 100000 | 75% |  | 3 |
| 46. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 |  | 100 000 | 75% |  | 3 |
| 47. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 48. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 49. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 50. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 1 000 | 100 000 |  | 40% | 3 |  |
| 51. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 1 000 | 100 000 |  | 40% | 3 |  |
| 52. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |
| 53. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |  |  |
| 54. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |  |  |
| 55. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |  |  |
| 56. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 3. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 4. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 5. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Водный спорт | 5.1.5 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Авиационный спорт | 5.1.6 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Спортивные базы | 5.1.7 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Склады | 6.9 | 1000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 10. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 000 | Не подлежит установлению | 45% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-1.1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-производственная зона О-1.1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 500 | 20 000 | 75% | 3 |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 11. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 14. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 20. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 21. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 22. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 23. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 24. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 25. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 26. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 27. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 28. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 29. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 30. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 31. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 32. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 33. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 34. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 35. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 36. | Спорт | 5.1 | 400 | 100000 | 75% | 3 |
| 37. | Легкая промышленность | 6.3 | 5 000 | 1 000 000 | 65% | 3 |
| 38. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 39. | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 40. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 41. | Склады | 6.9 | 1000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 42. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 43. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 44. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 45. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 46. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 47. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 48. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Приюты для животных | 3.10.2 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-1.1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-1.2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  |  |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей |  | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min |  | max |  |  |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 |  | 100 000 |  | 75% |  | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 |  | 100 000 |  | 75% |  | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 |  | 100 000 |  | 75% |  | 3 |
| 4. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 5. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 |  | 1 000 000 |  | 60% |  | 3 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 |  | 1 000 000 |  | 50% |  | 3 |
| 11. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  | 3 |
| 12. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 13. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 |  | 100 000 |  | 50% |  | 3 |
| 14. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 |  | 100 000 |  | 50% |  | 3 |
| 15. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 16. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 17. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 18. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 19. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 |  | 10 000 |  | 60% |  | 3 |
| 20. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 2 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 21. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 2 500 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 22. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 |  | 10 000 |  | 60% |  | 3 |
| 23. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 000 |  | 100 000 |  | 60% |  | 3 |
| 24. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 |  | 100 000 |  | 55% |  | 3 |
| 25. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Рынки | 4.3 | 1 500 |  | 50 000 |  | 45% |  | 3 |
| 27. | Магазины | 4.4 | 100 |  | 10 000 |  | 50% |  | 3 |
| 28. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 |  | 10 000 |  | 60% |  | 3 |
| 29. | Общественное питание | 4.6 | 500 |  | 10 000 |  | 50% |  | 3 |
| 30. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 |  | 100 000 |  | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% |  | 3 |
| 31. | Развлечения | 4.8 | 5 000 |  | 100 000 |  | 55% |  | 3 |
| 32. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 000 |  | 100 000 |  | 55% |  | 3 |
| 33. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 |  | 20 000 |  | 75% |  | 3 |
| 34. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 |  | 10 000 |  | 45% |  | 3 |
| 35. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 1 000 |  | 10 000 |  | 45% |  | 3 |
| 36. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 |  | 10 000 |  | 45% |  | 3 |
| 37. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 000 |  | 10 000 |  | 45% |  | 3 |
| 38. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 |  | 50 000 |  | 60% |  | 3 |
| 39. | Спорт | 5.1 | 400 |  | 100000 |  | 75% |  | 3 |
| 40. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 |  | 100 000 |  | 75% |  | 3 |
| 41. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 |  | 100 000 |  | 75% |  | 3 |
| 42. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 1 000 | 100 000 |  | 40% |  | 3 |  |
| 46. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 3. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Склады | 6.9 | 1000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 5. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 000 | 100 000 | 45% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-1.2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-1.3 – ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 5. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 6. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 7. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 9. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 11. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 13. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Общежития | 3.2.4 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 4. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% 4 эт. - 41% | 3 |
| 5. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-1.3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-2 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 11. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 12. | Образование и просвещение | 3.5 | 4 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 13. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 14. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 4 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 15. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 20. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 21. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 22. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 23. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 24. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 25. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 26. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 27. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 28. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 29. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 30. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 31. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 32. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 33. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 34. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 35. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 36. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 37. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Общежития | 3.2.4 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 4. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 6. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 7. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% 4 эт. - 41% | 3 |
| 8. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 9. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 10. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 11. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-2А – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ И СПОРТА

Зона специализированной общественной застройки и спорта О-2А установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 7. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 9. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 10. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 11. | Образование и просвещение | 3.5 | 4 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 12. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 13. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 4 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 14. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 15. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 16. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 17. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 18. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 19. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 20. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 21. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 22. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 23. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 24. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 25. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 26. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 27. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 28. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 29. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 30. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 31. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 32. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 33. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 34. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 4. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 5. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 6. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 7. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-2А: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 7. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 8. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Спортивные базы | 5.1.7 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 10. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 11. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 12. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 13. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 14. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 7. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 8. | Водный спорт | 5.1.5 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Авиационный спорт | 5.1.6 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-3: территории объектов обслуживания  населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-3А– ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССОВОГО СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ

Зона объектов физической культуры, массового спорта и образования О-3А установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 5. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 7. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 8. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
|  | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны О-3А: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 6. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 10 000 | 1 000 000 | 20% | 3 |
| 7. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 8. | Охота и рыбалка | 5.3 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 9. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 11. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Курортная деятельность | 9.2 | Не подлежит установлению |  | 0% | Не подлежит установлению |
| 13. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 5 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Передвижное жилье | 2.4 | 500 | 20 000 | 40% | 3 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 7. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 8. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 10. | Водный спорт | 5.1.5 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 11. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |

Показатели по параметрам застройки зоны О-4: территории объектов обслуживания  населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

О-5 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 100 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Предпринимательство | 4.0 | 100 | 100 000 | 53% | 3 |
| 6. | Деловое управление | 4.1 | 100 | 100000 | 55% | 3 |
| 7. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 8. | Рынки | 4.3 | 100 | 50 000 | 45% | 3 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 100 | 10 000 | 50% | 3 |
| 10. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 100 | 10 000 | 60% | 3 |
| 11. | Общественное питание | 4.6 | 100 | 10 000 | 50% | 3 |
| 12. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 100 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 13. | Развлечения | 4.8 | 100 | 100 000 | 55% | 3 |
| 14. | Служебные гаражи | 4.9 | 100 | 20 000 | 75% | 3 |
| 15. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 100 | 10 000 | 45% | 3 |
| 16. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 100 | 50 000 | 60% | 3 |
| 17. | Отдых (рекреация) | 5.0 | Не подлежит установлению |  | 0% | Не подлежит установлению |
| 18. | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75% | 3 |
| 19. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 100 | 1 000 000 | 20% | 3 |
| 20. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 100 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 21. | Охота и рыбалка | 5.3 | 100 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 22. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 100 | 500 000 | 40% | 3 |
| 23. | Поля для гольфа и конных прогулок | 5.5 | 100 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 24. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 25. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 26. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 27. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 28. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 29. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 30. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 8. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 9. | Производственная деятельность | 6.0 | 10 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 10. | Недропользования | 6.1 | 10 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 11. | Тяжелая промышленность | 6.2 | 10 000 | Не подлежит установлению | 45% | 3 |
| 12. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 5 000 | Не подлежит установлению | 55% | 3 |
| 13 | Легкая промышленность | 6.3 | 5 000 | Не подлежит установлению | 65% | 3 |
| 14. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 15. | Пищевая промышленность | 6.4 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 16. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 10 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 17. | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 18. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 19. | Склады | 6.9 | 1 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 20. | Складские площадки | 6.9.1 | 1 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 21. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 5 000 | Не подлежит установлению | 45% | 3 |
| 22. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 5 000 | Не подлежит установлению | 45% | 3 |
| 23. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 24. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 25. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 26. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 27. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 28. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Общежития | 3.2.4 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 5. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 6. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 7. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 8. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 9. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 10. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 11. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 12. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 13. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 14. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 15. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

П-1 – ЗОНА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона недропользования П-1 установлена для добычи недр, с возможностью размещения производственных объектов, предназначенных для добычи, переработки и хранения добываемого сырья.

Основные виды разрешенного использования

| №№ пп/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Недропользование | 6.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 5. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 6. | Энергетика | 6.7 | Не подлежит установлению |  | 50% | 3 |
| 7. | Атомная энергетика | 6.7.1 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 8. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Склады | 6.9 | 1 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 10. | Складские площадки | 6.9.1 | 1 000 | Не подлежит установлению | 60% | 3 |
| 11. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 13. | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Не подлежит установлению |  | 0% | Не подлежит установлению |
| 14. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Не подлежит установлению |  | 60% | 3 |
| 15. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 16. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 17. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Приюты для животных | 3.10.2 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15)* | 20 000 (50)* | 75% (100%)* | 3 (0)* |
|  |  |  | * - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) |  |  |  |
| 2. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 5. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 6. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 7. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 8. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 9. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 10. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 11. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Железнодорожный транспорт | 7.1 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 13. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 14. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 15. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 16. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 17. | Водный транспорт | 7.3 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 18. | Воздушный транспорт | 7.4 | 5 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 19. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 20. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 21. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 22. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 23. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 24. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 2. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 5. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 6. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |
| 7. | Внеуличный транспорт | 7.6 | 1 000 | 100 000 | 40% | 3 |

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | Не подлежит установлению | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | Не подлежит установлению | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | Не подлежит установлению | 3 |
| 4. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 5. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 6. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 7. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 8. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 9. | Отдых (рекреация) | 5.0 | Не подлежит установлению |  | 0% | Не подлежит установлению |
| 10. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | Не подлежит установлению | 3 |
| 11. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 13. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 14. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 15. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 16. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 17. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 19. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 2. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 3. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 4. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50% | 3 |
| 5. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 6. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 7. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 8. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 9. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 10. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 10 000 | 1 000 000 | 20% | 3 |
| 11. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 12. | Поля для гольфа и конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного фонда.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 2. | Отдых (рекреация) | 5.0 | Не подлежит установлению |  | 0% | 0 |
| 3. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 4. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 5. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Охрана природных территорий | 9.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 8. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 12. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Пчеловодство | 1.12 | 1 000 | 100 000 | 30% | 3 |
| 2. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Р-2.1 – ЗОНА РЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО ПОЛИГОНА ТБО

Зона рекультивируемого полигона ТБО Р-2.1 установлена для рекультивации и последующей экологической реабилитации территории полигона твердых бытовых отходов, восстановления естественных качеств окружающей природной среды. Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемой территории.

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования, а также их параметры, устанавливаются проектом рекультивации.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 3. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 4. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 5. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 9. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 10. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Ритуальная деятельность | 12.1 | 10 000 | 400 000 | 20% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 2. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

СП -2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Зона объектов обращения с отходами СП-2 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 5. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Специальная деятельность | 12.2 | 50 000 | 1 250 000 | 40% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий использования земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий; размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 5. | Обеспечение космической деятельности | 6.10 | Не подлежит установлению |  | 60% | 3 |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 11. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 12. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 13. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 14. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 15. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 2. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 4. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 |
| 7. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 8. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 9. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 10. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 11. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 12. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 13. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 14. | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 15. | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 16. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 17. | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |
| 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 500 | 10 000 | 60% | 3 |
| 19. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 20. | Приюты для животных | 3.10.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 |
| 21. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 22. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежит установлению | 50% | 3 |
| 23. | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 |
| 24. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 25. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 26. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 27. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 1 эт. - 60% 2 эт. - 50% 3 эт. - 45% | 3 |
| 28. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 29. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 30. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 31. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 |
| 32. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 33. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 10 000 | 1 000 000 | 20% | 3 |
| 34. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 35. | Охота и рыбалка | 5.3 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 36. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 37. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 38. | Ритуальная деятельность | 12.1 | 10 000 | 400 000 | 20% | 3 |
| 39. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

СХ-1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 установлена для закрепления территорий сельскохозяйственных угодий, поскольку данный вид назначения земель в составе земель сельскохозяйственного назначения имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране.

Назначение территории:

–	пашни,

–	сенокосы,

–	пастбища,

–	залежи,

–	земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения Не подлежит установлению.

Применительно к земельным участкам исключенным из перечня особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование которых для других целей не допускается (Распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20ВР-349  "Об утверждении Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование которых для других целей не допускается") действует градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства СХ-3.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

СХ-2 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами садоводства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 5. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 7. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 10. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |
| 12. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | 400 | 100 000 | 40% | 3 |
| 13. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 40% | 3 |
| 2. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 4. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 5. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 6. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 7. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 8. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 9. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 10. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 11. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 12. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 13. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 14. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 15. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 16. | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 395 | 0% | Не подлежит установлению |

* - земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Растениеводство | 1.1 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 3. | Овощеводство | 1.3 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 4. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 5. | Садоводство | 1.5 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 6. | Выращивание льна и конопли | 1.6 | 20 000 | Не подлежит установлению | 30% | 3 |
| 7. | Животноводство | 1.7 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 8. | Скотоводство | 1.8 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 9. | Звероводство | 1.9 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 10. | Птицеводство | 1.10 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 11. | Свиноводство | 1.11 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 12. | Пчеловодство | 1.12 | 1 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 13. | Рыбоводство | 1.13 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 14. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 15. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 16. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | 500 | 1 000 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 17. | Питомники | 1.17 | 20 000 | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 18. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 20 000 | 100 000 | 30% | 3 |
| 19. | Сенокошение | 1.19 | 20 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 20. | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | 20 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 21. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 22. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 23. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 24. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 25. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 26. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 27. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 |

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование которых для других целей не допускается (Распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20ВР-349  "Об утверждении Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование которых для других целей не допускается"), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент Не подлежит установлению.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

СХ-4 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА

Зона, предназначенная для ведения огородничества СХ-4, установлена для ведения гражданами огородничества.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | 500 | 3 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 2. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 3. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 4. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 5. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 7. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 8. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |
| 9. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | 400 | 100 000 | 40% | 3 |
| 10. | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 395 | 0% | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 40% | 3 |
| 2. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

* - земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 34. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон

Многофункциональные зоны МФ предназначены для обеспечения функционирования сложившейся и планируемой застройки территорий поселения, сочетающих различное функциональное назначение.

Многофункциональная зона МФ на территории поселения также определена в целях соблюдения требования к установлению границ территориальных зон, предусмотренного частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

МФ-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 1

Многофункциональная зона 1 МФ-1 установлена для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами садоводства, а так же для для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 10 000 | 1 000 000 | 20% | 3 |
| 5. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 6. | Охота и рыбалка | 5.3 | 10 000 | 1 000 000 | 40% | 3 |
| 7. | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 8. | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 9. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 10. | Курортная деятельность | 9.2 | Не подлежит установлению |  | 0% | Не подлежит установлению |
| 11. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 5 000 | 1 000 000 | 50% | 3 |
| 12. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  |
| 13. | Водные объекты | 11.0 | Не подлежит установлению |  |  |  |
| 14. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 15. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не распространяется |  |  |  |
| 16. | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не распространяется |  |  |  |
| 17. | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 500 000 | 40% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8

3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000*** | 1 000 000 | 30% | 3 |
| 2. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 400 | 3 000 | 30% | 3 |
| 3. | Передвижное жилье | 2.4 | 500 | 20 000 | 30% | 3 |
| 4. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 |
| 5. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |  |  | 3 |
| 6. | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 7. | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 8. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 9. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 1 000 | 100 000 | 50% | 3 |
| 10. | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 11. | Магазины | 4.4 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 12. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 |
| 13. | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 14. | Развлечения | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 |
| 15. | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 16. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 |
| 17. | Спорт | 5.1 | 400 | 100 000 | 75% | 3 |
| 18. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 19. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежит установлению |
| 20. | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 395 | 0% | Не подлежит установлению |

* - земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома, а также размещения вспомогательных построек, необходимых для его обслуживания, а именно: индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

*** - не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития территорий

В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий включаются зоны, выделенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

| Территориальная зона КУРТ-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность; 6.3 Легкая промышленность; 6.4 Пищевая промышленность; 6.6 Строительная промышленность; 6.8 Связь; 6.9 Склады 7.2 Автомобильный транспорт; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.10 Ветеринарное обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 5.1 Спорт; 6.9 Склады; 7.0 Транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

|  | Территориальная зона КУРТ-3 |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Площадь квартир | 139 569 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 17 |
|  | Парковки | 1 927 машино-мест |
|  | ДОУ, мест | 300 |
|  | СОШ, мест | 320 |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4 Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт |

| Территориальная зона КУРТ-5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Площадь квартир | 49 024 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 17 |
|  | Площадь нежилых помещений | 7 380 кв. м |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | 57 мест (пристройка к существующему) |
|  | Парковки | 630 машино-мест |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 2.7 Обслуживание жилой застройки; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 4.4 Магазины; 4.1 Деловое управление |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; |

| Территориальная зона КУРТ-6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 5490 м2/га; 7,8 % (13400 м2/га; 19,1 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 7 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.0 Предпринимательство; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.7 Гостиничное обслуживание; 4.6 Общественное питание; 6.8 Связь; 6.9 Склады 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; |

| Территориальная зона КУРТ-9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 4 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.0 Предпринимательство; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.7 Гостиничное обслуживание; 4.6 Общественное питание; 6.8 Связь; 6.9 Склады 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; |

| Территориальная зона КУРТ-10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4180 м2/га; 13,9 % (8920 м2/га; 29,7 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4180 м2/га; 13,9 % (8920 м2/га; 29,7 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах | 18 009,8 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.4 Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.0 Общественное использование объектов капитального строительства; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.0 Предпринимательство; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.7 Гостиничное обслуживание; 4.6 Общественное питание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 6.9 Склады 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; |

| Территориальная зона КУРТ-14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность; 6.1 Недропользование; 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность; 6.3 Легкая промышленность; 6.3.1 Фармацевтическая промышленность; 6.4 Пищевая промышленность; 6.6 Строительная промышленность; 6.8 Связь; 6.9 Склады; 7.2 Автомобильный транспорт; 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.1 Деловое управление; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.10 Ветеринарное обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 5.1 Спорт; 6.9 Склады; 7.0 Транспорт; |

| Территориальная зона КУРТ-15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность; 6.1 Недропользование; 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность; 6.3 Легкая промышленность; 6.3.1 Фармацевтическая промышленность; 6.4 Пищевая промышленность; 6.6 Строительная промышленность; 6.8 Связь; 6.9 Склады; 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность; 7.2 Автомобильный транспорт; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.1 Деловое управление; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.10 Ветеринарное обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 5.1 Спорт; 6.9 Склады; 7.0 Транспорт; |

| Территориальная зона КУРТ-16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4260 м2/га; 14,2 % (9000 м2/га; 30,1 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4560 м2/га; 11, 4 % (10300м2/га;25.6 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 4 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4 Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Площадь квартир | 122 400 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 9 |
|  | Население | 4 372 чел. |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | 165 мест |
|  | Общеобразовательное учреждение | 620 мест |
|  | Парковки | 1 500 машино-мест |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 2.7 Обслуживание жилой застройки, 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях; 5.1.3 Площадки для занятий спортом; 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом; 5.1.5 Водный спорт; 5.1.6 Авиационный спорт; 5.1.7 Спортивные базы; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.10 Выставочно- ярмарочная деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки: 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.9 Служебные гаражи; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4180 м2/га; 13,9 % (8920 м2/га; 29,7 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4 Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях; 5.1.3 Площадки для занятий спортом; 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом; 5.1.5 Водный спорт; 5.1.6 Авиационный спорт; 5.1.7 Спортивные базы; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4560 м2/га; 11, 4 % (10300м2/га;25.6 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 4 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.0 Производственная деятельность; 6.3 Легкая промышленность; 6.4 Пищевая промышленность; 6.8 Связь; 6.9 Склады 7.2 Автомобильный транспорт; 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.10 Ветеринарное обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 5.1 Спорт; 6.9 Склады; 7.0 Транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; |

| Территориальная зона КУРТ-22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4220 м2/га; 14,1 % (9000 м2/га; 29,9 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4960 м2/га; 9,9 % (11500 м2/га; 23,0 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 6.8 Связь; 6.9 Склады; 7.2 Автомобильный транспорт; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 4.1 Деловое управление; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 4.1 Деловое управление, 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 5.1 Спорт; 7.0 Транспорт |
| Территориальная зона КУРТ-25 |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Процент застройки земельного участка | не более 40% |
|  | Предельно допустимая этажность | не более 3 этажей |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | 3 м |
|  | Минимальная обеспеченность территориями общего пользования | не менее 25% |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков | Не устанавливается |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях** | - |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях** | - |
|  | Минимальная ширина улиц и проездов в красных линиях* | не менее 13 м (в том числе: полосы движени-3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной инфраструктуры 2м*2=4м) |
|  | Расчетная численность населения | определяется исходя из коэффициента семейности |
| *Указанные параметры могут быть уточнены с учетом трассировки. **Данный норматив применяется для резервирования территории. |  |  |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2.3 Блокированная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание, 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 13.2 Ведение садоводства; |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.9 Служебные гаражи; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах | 100 500 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 4 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.2 Социальное обслуживание; 3.2.1 Дома социального обслуживания; 3.2.2 Оказание социальной помощи населению; 3.2.3 Оказание услуг связи; 3.2.4 Общежития; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.4 Здравоохранение; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.0 Предпринимательство; 4.1 Деловое управление; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса; 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3 Историко-культурная деятельность; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4860 м2/га; 9,7% (5100 м2/га; 22,6 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4960 м2/га; 9,9 % (11500 м2/га; 23,0 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 5 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.5 Среднеэтажная жилая застройка; 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 4260 м2/га; 14,2 % (9000 м2/га; 30,1 %) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
|  | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Площадь благоустройства (территория общего пользования) | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
|  | Рабочие места | 50% от расчетной численности населения |
|  | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
|  | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
|  | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 20 кв.м. на 2,8 тыс. населения , но не менее 45 кв.м |
|  | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли | 300 кв.м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.3 Бытовое обслуживание; 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 4.4 Магазины; 4.6 Общественное питание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.8 Общественное управление; 3.8.1 Государственное управление; 3.8.2 Представительская деятельность; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.5 Образование и просвещение; 3.8 Общественное управление; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 5.1 Спорт; 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

| Территориальная зона КУРТ-32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Площадь квартир | 32 457,2 кв. м |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 17 |
|  | Кабинет врача общей практики | 181 кв. м. |
|  | Парковки | 490 машино-мест |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 3.1 Коммунальное обслуживание; 5.1 Спорт; 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 3.4 Здравоохранение; 4.1 Деловое управление; 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.3 Бытовое обслуживание; 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование; 3.9 Обеспечение научной деятельности; 3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 3.9.2 Проведение научных исследований 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.6 Общественное питание; 4.9 Служебные гаражи; 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1.1 Заправка транспортных средств 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.3 Автомобильные мойки 4.9.1.4 Ремонт автомобилей |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта; 4.9 Служебные гаражи; 5.0 Отдых (рекреация) |

| Территориальная зона КУРТ-33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не более 60% (без учета УДС, в том числе проездов, плоскостных автостоянок, территорий, занятых под благоустройство и озеленение) |
|  | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 3 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Не подлежит установлению |
|  | Обеспеченность местами хранения транспорта | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Площадь благоустройства | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Основные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг; 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 3.3 Бытовое обслуживание; 4.1 Деловое управление; 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 4.3 Рынки; 4.4 Магазины; 4.5 Банковская и страховая деятельность; 4.6 Общественное питание; 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность; 5.0 Отдых (рекреация); 6.8 Связь; 7.2 Автомобильный транспорт; 6.9 Склады; 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории |
| Условно разрешенные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 4.8 Развлечения; 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.8.2 Проведение азартных игр |
| Вспомогательные (в соответствии с Приказом от 01.09.2014 № 540) |  | 3.1 Коммунальное обслуживание; 4.9 Служебные гаражи; |